OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odnowy nawierzchni na drodze gminnej przez wieś Dobiecin na długości 707,00 m, na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

I Zakres robót objętych zamówieniem

1. Rozbiórka istniejącej zniszczonej nawierzchni i podbudowy na odcinkach od km 0+271 do km 0+292, od 0+481do 0+500, od 0+596 do 0+611 wraz z wykonaniem koryta i odwiezieniem gruntu.

2. Wykonanie nowej podbudowy na w/w odcinkach: 10 cm warstwa odsączająca z piasku, 15 cm tłucznia, 50 kg/m2 masa mineralno-asfaltowa  
3. Wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy i spadków poprzecznych materiałem kamiennym, śred. grub. 5 cm, 
4. Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego, dla KR-1, w ilości 100 kg/m2 , na całej szerokości jezdni tj. 5,12 m wraz 

     z oczyszczeniem i skropieniem bitumem podbudowy.

5. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 5,00 m, grubości 5 cm, dla KR-1 wraz z oczyszczeniem warstwy wyrównawczej.
6. Uzupełnienie gruntem rodzimym wraz z wyprofilowaniem poboczy do 
spadku 7%
7. Oczyszczenie rowów z namułu o średniej grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp do jednolitego spadku.
8. Wykonanie i oznakowanie drogi

Ceny ofertowe obejmują:

Ad.1,2 - wytyczenie trasy, wykonanie koryta wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej konstrukcji podbudowy wraz z odwiezieniem urobku, dowiezienie materiałów
Ad.3- Wyrównanie spadków poprzecznych i ubytków w istn. nawierzchni kruszywem łamanym wraz z dowiezieniem materiałów.
Ad.4- oczyszczenie i skropienie bitumem podbudowy

  - wykonanie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z betonu     asfaltowego, dla KR-1, w ilości 100 kg/m2

  - dowiezienie masy bitumicznej

Ad.5- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm, po oczyszczeniu warstwy wyrównawczej

  - dowiezienie masy bitumicznej

Ad.6 i 7- oczyszczenie rowów z namułu   

       - odwiezienie nadmiaru gruntu 
       - uzupełnić pobocze gruntem rodzimym
  - uporządkowanie terenu budowy, 

Oznakowanie robót wg uprzednio wykonanego i zatwierdzonego projektu oznakowania

Technologia wykonania robót wg SST. 

Szacunkowe ilości zaplanowanych robot określone zostały w formularzu Kosztorysu Ofertowego

