Kosztorys Ofertowy
 na przebudowę ulicy Rudna Droga (dr. powiatowa)

w Mogielnicy na dług. 0,730  km (dz. nr 1717)

	Lp.
	Numer

SST
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena Jedn.
	Wartość

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	D-01.00.00
	I. Roboty przygotowawcze

   CPV 45100000-8
	
	
	
	

	1.
	01.01.01
	Roboty pomiarowe związane z budową drogi  w terenie równinnym
	km
	0,730
	
	

	2.
	01.02.01
	Karczowanie krzaków na skarpie
	m2
	45,0
	
	

	
	D-04.00.00
	II. Podbudowa – CPV 45233000-9
	
	
	
	

	3.
	04.03.01
	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni  
	
m2
	3748,2
	
	

	4.
	04.08.05
	Uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni i podbudowie kruszywem łamanym ( średnia głęb. ubytków 

8 cm)
	m3
	4,65
	
	

	5.
	04.03.01
	Skropienie podbudowy i warstwy wyrównawczo – wzmacniającej lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 
	m2
	7496,4
	
	

	
	D-05.00.00
	III. Nawierzchnia– CPV 45233000-9
	
	
	
	

	6.
	05.03.11
	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm, z odwiezieniem urobku na odległość do 2 km
	m2
	308,0
	
	

	7.
	05.03.05
	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco w ilości 50 kg/m2 , dla KR-1
	m2
	310,8
	
	

	8.
	05.03.05
	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco w ilości 100 kg/m2 , dla KR-1
	m2
	3437,4
	
	

	9.
	05.03.05
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1
	m2
	3678,0
	
	

	
	D-06.00.00
	IV. Roboty wykończeniowe – 
CPV 45100000-8
	
	
	
	

	10.
	06.03.01
	Mechaniczne ścinanie pobocza do spadku 7 %, grubość warstwy ścinanej 6,0 cm , z odwiezieniem urobku na odkład  lub na uzupełnienie pobocza
	m2
	2106,0
	
	

	11.
	06.01.01
	Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III 
	m2
	1376,0
	
	

	
	
	Razem
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT – 23 %
	
	
	
	

	
	
	Ogółem
	
	
	
	


Słownie  zł:
Podpis:
PAGE  
1

