OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ul.- dz.1452

# w Mogielnicy na długości 174,0 m

Zakres robót objętych zamówieniem :

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

2.   Ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem (B-15) po prawej stronie jezdni przy zachowaniu szerokości nawierzchni: 3,20 m, na długości 177,0 m, wraz z wykonaniem   koryta  w gruncie kat. III,  głęb. średnio 10 cm, wraz z   profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na odkład, na odległość do 3 km

Wysokość krawężnika 12 cm ponad  nawierzchnię z kostki

3.   Ustawienie po lewej stronie jezdni obrzeży betonowych  30*8 cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową na długości 174 m

- Wykonanie  podbudowy z tłucznia na całej szerokości jezdni ( 3,20 m) warstwą grubości 15 cm  po zagęszczeniu z nadaniem  spadku poprzecznego jednostronnego 2% w kierunku krawężnika

- Wykonanie nawierzchni  z kostki brukowej betonowej  szarej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm,  ze spadkiem  poprzecznym  jednostronnym  2% w kierunku krawężnika

Przy krawężniku na szerokości 20 cm obniżyć kostkę o 2 cm, tworząc ściek przykrawężnikowy

- Regulacja pionowa zaworów wodociągowych ,gazowych, i studni kanalizacyjnych

Ceny jednostek obmiarowych  obejmują:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

-  transport materiałów na plac budowy

-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

-  rozłożenie materiałów

-  odwiezienie nadmiaru urobku na odkład na odl. do 3 km

-  oznakowanie robót

-  uporządkowanie placu budowy

Rozpoczęcie robót zgłosić do administratora istniejących urządzeń podziemnych ( wodociąg, gazociąg , telekomunikacja)

Technologia wykonania robót wg SST.

Ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu Kosztorysu Ofertowego